Technický rider

- Stage a konstrukce

- Rozměry: Stabilní pódium min. 8x6 m, výška 1 m, světlá výška stropu min. 4 m.

- Risery: 1x pro bicí (3x2 m, v. 40–60 cm) a 1x pro klávesy (3x2 m, v. 40–60 cm), oba pevné, stabilní a na kolečkách.

- Zastřešení: V exteriéru povinné, řádně ukotvené, s certifikáty pro venkovní použití a přesahy min. 1 m na každou stranu.

- Vizuály: Prostor za pódiem pro zavěšení backdropu 10x5 m (zajišťuje a zavěšuje Pořadatel) a prostor pro přední plachtu 12x3 m před pódiem během zvukové zkoušky.

- Projekce: Je-li stage vybavena projekční technikou (projektor, LED obrazovky) poskytne Pořadatel přesný rozměr a rozlišení nejméně 14 dnů před koncertem.

- Příprava nástrojové aparatury mimo pódium: Pokud nelze chystat přímo na stagi, suchý zastřešený prostor min. 3x3 m, osvětlený, ohraničený a spojený s pódiem suchou cestou.

- Kytarový technik: Zastřešený stánek vedle stage s přívodem 230 V a osvětlením pro přípravu aparatury.

Pořadatel je povinen zabezpečit, aby s nástrojovou aparaturou a vybavením Umělce na pódiu nemanipulovala žádná osoba bez výslovného souhlasu Umělce (takový bude udělen zpravidla za účelem rychlého přemístění připravené nástrojové aparatury z místa přípravy dle předchozího bodu na pódium a zpět).

Pořadatel je povinen zabezpečit prostřednictvím alespoň dvoučlenné pořadatelské služby, aby na pódium a do prostor s připravenou nástrojovou aparaturou a přípraven Umělce nevstupovaly žádné osoby s výjimkou těch, u nichž je to s ohledem na jejich činnost při realizaci vystoupení třeba (stage manager, zvukoví technici apod.)

- Zvuk (PA a FOH)

- PA Systém: Profesionální (např. d&b, L-Acoustics, Meyer Sound), rovnoměrné pokrytí auditoria bez jiných limiterů než od výrobce.

- Parametry: Výkon 115 dB SPL peak v FOH, rozdíl hlasitosti mezi první řadou a FOH max. 6 dB SPL.

- Konfigurace: LineArray cluster (min. 6 modulů), subbasy (min. 8 ks) v cardio konfiguraci uprostřed před pódiem.

- FOH (Režie): Místo 2x1 m pro vlastní mixážní pult kapely a PC, napájení ze stejné fáze jako stage, optimální nivtecová deska nebo pevný stůl, výška stolu 80–90 cm.

- Propojení: AES3/Analog z FOH nebo D2 racku. Povinný 1x Cat5e STP (Shielded) kabel od bicích do FOH dle standardu DiGiCo. (Viz bit.ly/DiGiCo-RJ45)

- Mikrofony: Kapela si veze vlastní mikrofony i DI boxy. Pořadatel zajistí navíc: 2x Shure Beta 58, 1x Shure SM 57, 1x stereo DI-box, 2x kabel Jack-Jack a mikrofonní stativ s XLR pro měřící mikrofon.

Pořadatel je povinen zabezpečit v FOH připravené místo 2x1 m na stavbu pultu během vystoupení předchozí kapely.

Pult se musí zapojit nejpřímější cestou do systému, připojení přes jiný mixážní pult je neakceptovatelné. Na požádání musí být kapelnímu zvukaři umožněn přístup k veškerému nastavení zvukového systému.

V případě venkovních produkcí musí být FOH vždy zastřešený a to tak, aby nebyl zastíněn zvuk z PA. FOH musí být umístěné tak, aby zvukař slyšel to, co slyší většina lidí a tak, aby mohl vnímat nezkresleně poměr mezi levou a pravou stranou PA. V FOH musí být po dobu zvukové zkoušky a koncertu osoba zodpovědná za místní zvukový systém. V FOH musí být po celou dobu přítomna security – kapelní věci nesmí zůstat bez dozoru.

- Světla

Pro optimální světelný design Pořadatel zajistí techniku v následujícím rozmístění:

| Pozice (Truss) | Typ svítidla | Počet |
| --- | --- | --- |
| BACK TRUSS | Moving Heads LED WASH + ZOOM | 8x |
|  | Moving Heads SPOT 700 W | 6x |
|  | Atomic 3000 STROBO | 2x |
| MID TRUSS | Moving Heads LED WASH + ZOOM | 6x |
|  | Moving Heads SPOT 700 W | 8x |
|  | Atomic 3000 STROBO | 2x |
| FRONT TRUSS | Moving Heads LED WASH + ZOOM | 8x |
|  | Blinder 4lite | 4x |
| FLOOR UP STAGE | Moving Heads LED WASH + ZOOM | 8x |
|  | Atomic 3000 STROBO | 2x |
| FLOOR DOWN STAGE | Moving Heads LED WASH + ZOOM / LED PAR | 4x |

- Efektové stroje: 2x SMOKE stroj + FAN (ventilátor) umístěné na podlaze.

- Napájení světel: 1x 230 V Down Stage Right, 1x 230 V Drum Position.

- Speciální efekty

- Konfety: Kapela si veze vlastní konfetovač. Pořadatel zajistí prostor a přívod 230 V.

- CO2: Kapela si veze vlastní CO2 JET. Pořadatel zajistí 2x CO2 láhve (potravinářské, typ S, stoupací ventil, 30 kg).

- Ohně: Kapela si veze vlastní 4x fire machine (plyn LPG) a vlastní plynové lahve. Výška ohně do 12 m.

- Stage Plan

| INPUT LIST |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stand |  |  |  | Stand |
| 1 | Kick |  |  | 19 | Vocal Bg (keys) |  |
| 2 | Snare Top |  |  | 20 | Guest | Tall |
| 3 | Snare Bottom |  |  |  |  |  |
| 4 | Fx Snare |  |  | 25 | Sample Bass |  |
| 5 | Rack Tom 1 |  |  | 26 | Sample Perc |  |
| 6 | Trigger |  |  | 27 | Sample Guit L |  |
| 7 | Floor Tom 1 |  |  | 28 | Sample Guit R |  |
| 8 | Floor Tom 2 |  |  | 29 | Sample Inst L |  |
| 9 | UH Ride |  |  | 30 | Sample Inst R |  |
| 10 | UH Hi Hat |  |  | 31 | Sample Choir L |  |
| 11 | Pad |  |  | 32 | Sample Choir R |  |
| 12 | El. Guitar L |  |  | 33 | Sample BackVox L |  |
| 13 | El. Guitar R |  |  | 34 | Sample BackVox R |  |
| 14 | Acc. Guitar |  |  | 35 | Click |  |
| 15 | Keys L |  |  | 36 | LTC |  |
| 16 | Keys R |  |  | 37 | Sample Play L |  |
| 17 | Vocal Seba (lead) |  |  | 38 | Sample Play R |  |
| 18 | Vocal Bg (guitar) | Tall |  | 39 | Sample ODD BgVox |  |

Spare: Shure Beta 58 – 2x, Shure SM 57 – 2x, DI – 2x, Jack – Jack (6,3) – 2x

Shout systém mezi FOH a Stage – monitor (active) – 2x, mikrofon s vypínačem 2x